ЗАДАЧИ 1 – 12.

- Методом усреднения решить приближенно задачу

x+x−μx−x3=0;   x|t=0=x0;   x|t=0=0

Ответ:

x=2x0x02+4−x02⋅e−μt+r1⋅cost+r2, где

r1→0r2→0 при μ→0.

- Построить с точностью О() (т.е. с остаточным членом О()) асимптотику решения z(t,) следующей начальной задачи на отрезке 1≤t≤2.

μdzdt=z2−t2;z1, μ=0

Ответ:

zt,  μ=−t+2e−2μt−11+e−2μt−1+Oμ,   1≤t≤2.

- Пусть по реке вместе с водой переносятся сброшенные в реку отходы химического производства. Пренебрегая шириной реки по сравнению с длиной, будем считать движение воды одномерным. Направим ось x вдоль реки. Пусть q(x) – поток воды, проходящий через сечение с координатой х. Река вбирает потоки, поэтому q(x), вообще говоря, меняется с ростом х. Пусть в момент t=0 вода была чистая, а при t>0 в сечении x=x0 сливаются сбросы в количестве f(t). Эти сбросы переносятся течением и частично оседают на дно. Пусть в единицу времени на единицу длины реки количество осаждающегося вещества равно u(x,t), где  – коэффициент, а u(x,t) – количество взвешенного загрязняющего вещества на единицу длины реки. Требуется рассчитать количество вещества u(x,t) в реке при t>0, x>x0.

- Пусть через слой 0≤x≤l пористого сорбента в направлении оси х проходит поток воздуха со скоростью q, переносящий газообразное химическое вещество. Пусть С(х,t) – концентрация вещества в порах, а(x,t) – на поверхности сорбента. Эти концентрации связаны соотношением a=fC. Функция f называется изотермой сорбции. Ее вид зависит от свойств сорбента. Рассмотрим такую задачу. Пусть при t=0 сорбент чистый, а при t>0 на вход подается концентрация С(0,t)=t. Пусть f(C)=kln(1+C). Требуется определить С(l,t) – концентрацию вещества на выходе из слоя сорбента.

Ответ:Cx,t=12αt−xq−1+αt−xq+12−4kxαq   при  t≥1+kqx,

- Решить задачу Коши:

∂u∂t+ku∂u∂x=0;(t>0,x>0)

Ответ:

u=0 при 0≤t<8x3kα,   0≤x≤x2,

при t≥t1+xku1,   0≤x≤x2,

u=αt2+t24−xkα при 8x3kα<t≤t1+xku1,   0<x<x2,

где t2=4u13α1−1−32αu1, x2=ku1t2−t1.

- Поток воздуха имеет скорость υ. С потоком переносится вещество, при этом происходит диффузия вещества в воздухе.

Концентрация вещества при t=0 равна 0;x<0

Кроме этого: в случае а) с воздухом переносится источник, выделяющий постоянное количество вещества в единицу времени. При t=0 положение источника x=0.

в случае б) происходит осаждение вещества на стенки пропорционально концентрации вещества в сечении.

Требуется найти концентрацию вещества в обоих случаях, считая задачу одномерной по координате.

Ответ: а) ux,t=I1x−υt,t+I2x−υt,t;

б) ux,t=e−βt⋅I1x−υt,t.

- Задача о температурных волнах.

Найти распределение температуры земли с глубиной, считая поверхность Земли плоской, землю однородной средой, температуру на поверхности T=T0sinωt.

Ответ: ux,t=T0⋅e−ω2ax⋅sinωt−ω2ax.

- Плоский источник малых возмущений движется равномерно с дозвуковой скоростью вдоль цилиндрической неограниченной трубки с газом. Считая, что возмущение давления в том месте, где находится источник в момент t>0, является известной функцией времени f(t), найти колебания газа слева и справа от источника, если  начальный момент времени газ был в невозмущенном состоянии, а источник находился в точке x=0. Рассмотреть частный случай Δp=sinωt.

Ответ:

ux,t=0,   x<−at,

При pt=Asinωt:

ux,t=0,   при x<−at и x>at,−Aa+υγp0ω⋅sinωa+υx+at,   при −at<x<υt,

- Найти температуру стержня 0≤x≤l с теплоизолированной боковой поверхностью, имеющего форму усеченного конуса, пренебрегая искривлением изотермических поверхностей, если температура концов стержня поддерживается равной нулю, а начальная температура стержня произвольна.

Ответ: ux,t=1L−xn=1∞ansinπnlx⋅e−πnal2t;  an=2l0lL−xϕxsinπnxldx.

- Свести к вариационной задаче следующую дифференциальную:

ddxpxdudx−qxu=fx;   u|x=0=0; u|x=l=0;        (p,q>0).

Построить алгоритм решения вариационной задачи с помощью метода Ритца путем разложения по системе функций sinπnlx. Доказать, что uk⇒u  при k→∞, где uk функция, на которой достигается экстремум функционала в классе функций ukx=n=1kCnsinπnlx.

- Решить в области x>0, y>0, используя функцию Римана:

uxy+2ux+2u=0u|x=0=e−2y

Ответ:

ux,y=e2yJ022xy−2e−2x0xe2ξJ022ξydξ.

- Решить краевую задачу:

x2∂2u∂x2−y2∂2u∂y2=0;   −∞<x<∞;   1<y<∞u|y=1=ϕ(x)

Ответ:

ux,y=fxy+xygxy=ϕxy+yϕxy2+xy4xyxyϕα−2ψαdαα32.